SCHEDA TECNICA BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

|  | MOD. AVENUE | MOD. DISTANCE |
| --- | --- | --- |
| MOTORE | 250 Watt a magneti permanenti, con rinvio angolare ad assi ortogonali | 250 Watt a magneti permanenti, con rinvio angolare ad assi ortogonali |
| DRIVE | Pedalata assistita con elettronica controllata da microcotrollore | Pedalata assistita con elettronica controllata da microcotrollore |
| BATTERIE | 2 al piombo ad elettrolito assorbito da 12 V - 7,2 Ah estraibili | 2 al piombo ad elettrolito assorbito da 12 V - 7,2 Ah estraibili |
| TRASMISSIONE | A catena | A catena |
| RIDUZIONE | 1:45 per motore/movim. centr. Variabile in funzione dell’utilizzo del cambio | 1:45 per motore/movim. centr. Variabile in funzione dell’utilizzo del cambio |
| CONTROLLO ELETTRONICO | Stato di carica delle batterie: : in ricarica, in utilizzo, in riposo. Quadro accensione con chiave | Stato di carica delle batterie: in ricarica, in utilizzo, in riposo Quadro accensione con chiave |
| ALLARMI PER AUTODIAGNOSTICA | Batteria scarica, overtime di carica, sovratensione, sovratemperatura motore, guasto elettronica di controllo | Batteria scarica, overtime di carica, sovratensione, sovratemperatura motore, guasto elettronica di controllo |
| ANTIFURTO | Per batterie e per utilizzo non abilitato da chiave | Per batterie e per utilizzo non abilitato da chiave |
| CAMBIO | 5 velocità | 6 velocità |
| TELAIO | Acciaio Hi-Ten mig | Alluminio tig |
| FORCELLA | Acciaio Hi-Ten mig | Ammortizz. RST OMNI 700 C |
| FRENO ANT/POST | Pro Max “V” alluminio | Pro Max “V” alluminio |
| PIEGA MANUBRIO | ITM Globo | Alluminio regolabile |
| CERCHI | Allumino | Rody alluminio DD |
| PNEUMATICI | Vee Rubber 26 x 1 3/8 neri | Vee Rubber 700x35 C |
| RICARICA | Elettronica automatica in 5 ore max , con caricabatt. Asportabile | Elettronica automatica in 5 ore max , con caricabatt. Asportabile |
| VELOCITA’ MAX | 25 Km/ora | 25 Km/ora |
| AUTONOMIA | Circa 25 Km, in funzione delle condizioni di utilizzo e dell’impostazione dello forza erogata | Circa 25 Km, in funzione delle condizioni di utilizzo e dell’impostazione dello forza erogata |
| PENDENZA MASSIMA SUPERABILE | 14 % con sforzo minimo richiesto al conducente (peso 80 Kg.) | 14 % con sforzo minimo richiesto al conducente (peso 80 Kg.) |
| OPTIONAL | 2° pacco batterie, caricabatteria rapido, caricabatteria per auto, accessori standard per bicicletta (contachilometri, baschetto, seggiolini etc.) | 2° pacco batterie, caricabatteria rapido, caricabatteria per auto, accessori standard per bicicletta (contachilometri, baschetto, seggiolini etc.) |