Manual

Connect the power at last when all is ready

If you use the motor with 36V it is legal and drive 25km/h

If you use 48V it is unlegal but brings more fun and drive up tp 37km/h ;-)

Quando finalmente tutto è pronto

collegare il cavo di alimentazione 
Se si utilizza il motore con 36V è legale e la velocità max  è 25 km / h 
Se si utilizza 48V non è legale ma ci si  diverte di più  e la velocità max  è 37 km / h

-36V

+36V

Connecting the phase wire:

Green to green

Yellow to blue

Blue to yellow

Hall Sensor

Red to red

Black to black

Green to green

Yellow to blue

Blue to yellow

On the big wire you find the Wire house for the Hall wires install not before all is fixed also the chainwheel

Collegare il filo di fase: 
Verde con verde 
Giallo con  blu 
Blu con giallo 
Sensore Hall 
Rosso con rosso 
Nero con nero 
Verde con verde 
Giallo con blu 
Blu con giallo 

Il filo grosso contiene i fili per i sensori di Hall, prima di collegarli fissare la catena e la ruota

There is only one connector for brake so you must decide witch one you more use left or right, this is to connect with controller.

C'è un solo connettore per il freno, dovete decidere l'uso di sinistra o di destra e connetterlo alla centralina

If you use the brake, direct the motor will stop

Se si frena, il motore si ferma

The color of wire is different but it dosent matters

Il colore del filo è diverso, ma non è importante

If you have a good hydraulik brake then you can use for the motor Stop a reed-contact with magnet.

You can buy in every electronic shop (between 6 and 15Euro)

Se avete dei buoni freni idraulici è possibile utilizzare un interrutore magnetico. 
Si acquista in ogni negozio di elettronica (tra 6 e 15Euro)

The 5cent is only to show how small such contact is.

Il 5cent è solo per far vedere le dimensioni dell’interrutore.

The sensor stick to the brakehouse and the magnet you stick to the lever

Il magnete va applicato alla leva

Connecting the Throttle,

Collegamento dell‘acceleratore

The connector for throttle only works on one port,

Il connettore per il gas funziona solo su una porta,

the white port with black/red and green wire

la porta bianca con filo nero/rosso e verde

On throttle side you have

Black/red and white wire

Sul lato del gas ci sono i fili Nero, rosso e bianco

Connecting the pedal assist,

Collegamento dell pas

It is a central connector sometime black sometime white

Si tratta di un connettore centrale a volte nero a volte bianco

The wire,

Red to red

Black to black

Green to green or blue or white

Collegare i fili, 
Rosso con il rosso 
Nero con il nero 
Verde con il verde o blu o bianco

You see how the Magnetic shoud fixed into your bike.

Si vede come fissare il disco porta magneti nella vostra bicicletta.

Maybe the sensor is different but funkton s the same.

Forse il sensore è diverso, ma funziona lo stesso

Sometime you must turn the disc  because of the polarity of the magnetic stones is wrong fixed from producer so that the turning direction on the disc is not correct.

A volte è necessario girare il disco a causa della polarità del magnetico

così che la direzione indicata sul disco è sbagliata.

The motor,

Il motore

the chainwheel put on right side , same as normal ;-)

nothing to explain I think

avvitare senza forzare le corone

non accorrono spiegazioni

The teeth of disk,

The tooth is necessary to use because he prevent the turning of the axle !!!

If all is ready screw all strong.

È necessaria la rondella con nasello per evitare che l’asse ruoti

Stringere forte i dadi